AutoCAD Menuekompiler

von Kelvin R. Throop

2. Revision  --  22. Oktober 1985

Mit dem AutoCAD-Menuekompiler koennen Tablettmenues erstellt

werden. Zudem wird eine leistungsfaehige Macrofunktion

zur Verfuegung gestellt, mit der oft benutzte

Subzeichenketten automatisch expandiert werden koennen.

Durch diese Funktion werden konfigurierbare Menues

ermoeglicht und die Tipparbeit reduziert.Der Output des

Menuekompilers ist eine .MNU-Datei, die mit AutoCAD Version

2.0 oder hoeher kompatibel ist.

DIE BENUTZUNG DES MENUEKOMPILERS

Der Menuekompiler wird mit dem folgenden Befehl aufgerufen:

MC <Datei> [Optionen]

wobei <Datei> den Namen der Menuedefinitionsdatei darstellt,

die verarbeitet werden soll; der Dateityp soll nicht

beigegeben werden. Die Inputmenuedefinitionsdatei sollte den

Dateityp ".MND" tragen, und das Outputmenue erhaelt den

Dateityp ".MNU", wobei jede vorhergehende Datei mit diesem

Namen ueberschrieben wird. Optionen werden als

"-<Buchstabe>" spezifiziert; folgende Optionen sind

verfuegbar:

-D     Macrodefinitionen ausdrucken

-I     Listeninput

-M     Macrofunktion ausschalten

-?     Hilfstext drucken

DIE MENUEDEFINITIONSDATEI

Ein AutoCAD-Menue besteht aus Abschnitten, wie

beispielsweise "TABLET1", "BUTTONS" oder "SCREEN" und

benutzerdefinierten Untermenues. Die Menuedefinitionsdatei

stellt eine kompakte Form dar, um eine Menuedatei zu

definieren. Werden keine der vom Menuekompiler zur

Verfuegung gestellten Funktionen benutzt, wird die

Outputdatei identisch mit dem Input sein. Um dies zu

ueberpruefen, koennen Sie das AutoCAD-Standardmenue durch

den Menuekompiler laufen lassen.

Der Menuekompiler bietet zwei wichtige Funktionen:

Mehrzeilenfunktion und Macros. Diese beiden Funktionen

werden nachfolgend getrennt besprochen.

Mehrzeilenfunktion

In einem Tablettmenue werden grosse Felder dazu benutzt, oft

benutzte Befehle aufzurufen. Ein solches grosses Feld

besteht selbst aus mehreren kleineren Feldern. AutoCAD

anerkennt dieses grosse Feld nicht als alleinstehenden Teil,

sondern implementiert es durch mehrmaliges Kopieren des

Menuebefehlstextes der kleinen Felder, aus denen ein grosses

Feld besteht. Die Befehlsfolge lautet:

<Zahl, Zahl,...>Befehl

Der "Befehl" wird dadurch automatisch in die spezifizierten

Zeilen der Datei plaziert. Moechten Sie also beispielsweise

den Befehl NEUZEICH in die Felder 20, 21, 22, 98, 99, 100,

141, 142, 143 legen, genuegt die Eingabe:

<20,21,22,98,99,100,141,142,143>NEUZEICH

und der Menuekompiler plaziert automatisch NEUZEICH in die

spezifizierten Zeilen des Abschnitts. Sie koennen innerhalb

eines Abschnitts normale Befehle plazieren (z.B. fuer ein

Bildschirmmenue) und Mehrzeilenbefehle innerhalb eines

anderen. Das Mischen von Befehlstypen innerhalb eines

Abschnitts ist wahrscheinlich ein Fehler, weshalb der

Menuekompiler eine Fehlersuchroutine einleitet. Um einen

Text auf eine einzelne Zeile zu plazieren, spezifizieren Sie

eine Zahl davor::

<33>QUIT

Macros

Mit dem Menuekompiler koennen oft benutzte Texte in Macros

gespeichert werden und durch Aufrufen des Macronamens

irgendwo innerhalb des Menues eingefuegt werden. Der

folgende Befehl erzeugt eine Macrodefinition::

{Macname}=Text

wobei "Macname" der Macroname ist (1 bis 31 Zeichen lang)

und "Text" den Textwert des Macros definiert. Die

Macrodefinition muss in Kolonne 1 der Zeile beginnen. Ein

Macro kann irgendwo innerhalb des Textes durch Eingabe des

Namens in geschweiften Klammern aufgerufen werden.

Angenommen es bestehen folgende Definitionen:

{Tier1}=Katze

{Tier2}=Ratte

Dann wuerde die Textzeile:

<12,35>Die {Tier1} sah die {Tier2}.

den Befehl "Die Katze sah die Ratte." auf die Zeilen 12 und

35 des Abschnitts plazieren.

Eine Macrodefinition kann nicht laenger als eine Zeile sein.

Maximale Zeilenlaenge ist 132 Charakter.

Macros koennen rekursiv verwendet werden. Sie koennen

beispielsweise folgende Sequenz definieren:

{Vorgabe}=LAYER SETZ 0  EFARBE VONLAYER ELLTYP VONLAYER

FANG .25

{ruecksetzen}=ZOOM A {Vorgabe} RASTER EIN

und dann die Eingabe machen:

<1,2,13,14>{ruecksetzen} SICHERN

Wenn Sie eine unendliche Rekursionsschlaufe erzeugen, gibt

der Menuekompiler auf, sobald die Menuefunktion auf ueber

9oo Zeichen anwaechst. Jetzt wird eine Fehlersuchroutine

aufgerufen und die fehlerverursachende Zeile im Outputmenue

durch eine Zeile ersetzt, welche den Macro anzeigt, der

evaluiert wurde, als der Prozess unterbrochen wurde.

Durch Setzen von -M auf der Befehlszeile kann die Macro-

Funktion ausgeschaltet werden.