WAP 1.x: конфигурация мира мобильных страниц.

<start.jpg>

Что объединяет эти телефоны, выпущенные в диапазоне с 1999 по 2003 год (как раз на границе веков)? На вид они, конечно, весьма непохожи друг на друга, но имеют одну общую возможность (помимо звонков и SMS конечно же). Как понятно из заголовка — речь идет о поддержке услуги WAP, или же Wireless Application Protocol. Если говорить языком простым и понятным, это попытка (и весьма удачная, как мы все знаем) адаптировать хорошо распространившиеся HTML страницы для ограниченных по возможностям мобильников. В статье речь пойдет именно о стандартах из семейства WAP 1.x, которое имеет существенные отличия от значительно более известного всем WAP 2.0. Данная статья посвящена именно настройке WAP сервиса, поскольку в последнее время меня часто спрашивают, как выйти в сеть с телефона, у которого браузер работает именно в стандарте WAP 1.x.

Сразу хотелось бы отметить, что параллельно с текстовой версией статьи была смонтирована и видео версия с демонстрацией настройки и работы. В силу особенностей выхода номеров журнала, видео вышло значительно раньше и получается, словно статья опирается на видеролик (хотя отчасти это верно, иллюстрации от видео очень хорошо подошли и для статьи). Посмотреть его можно здесь: youtu.be/fa3aPYW6WSU.

Итак, у WAP 1.х есть несколько главных отличий от WAP 2.0. В первую очередь это необходимость использования специального WAP-шлюза, о назначении которого я скажу позже. Отличается и язык описания страниц — если 2.0 использует страницы XHTML (HTML с принципами XML), которые близки к обычному HTML и без проблем открываются в обычных компьютерных браузерах, то семействе первых версий используется более простой и примитивный (но также основанный на XML) язык разметки WML. К сожалению, в обычных браузерах (за исключением Opera) просмотр WML страниц без расширений невозможен. Вместе со стандартом разметки страниц у WAP 1.x есть и свой стандарт изображений — WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap Format). Это упрощенная версия BMP картинок, допускающих исключительно Ч/Б палитру. Впрочем, очень быстро в браузерах появилась и поддержка GIF изображений, а следовательно и возможность размещать на страницах анимации. Затем, с появлением у телефонов цветных экранов (но до перехода на WAP 2.0) WAP-браузеры начали понимать и остальные, цветные форматы. Некоторые браузеры даже научились открывать HTML страницы, что позволило смотреть на телефонах небольшие (насколько позволяла память конкретного устройства) компьютерные странички.

На подробностях устройства WML страниц я останавливаться не буду, об этом и так хватает документации. Поэтому переходим сразу к сути статьи. У нас имеется телефон с WAP браузером. Известно, что браузер работает по стандарту WAP 1.x. Устройства, совместимые с этим стандартом можно условно разделить на две категории — с поддержкой GPRS или без таковой (CSD и HSCSD). Скажу однозначно, что гораздо проще настроить WAP на устройстве с поддержкой GPRS и этим фактом лучше всего руководствоваться при выборе телефона, если вы хотите поностальгировать. Но, для начала, рассмотрим инфраструктуру WAP с использованием CSD соединения (как наиболее раннюю), выглядит она так:

<csd.png>

Тут можно заметить, что запрос к HTTP серверу, где расположены WML страницы и прочие данные, осуществляется не напрямую, а за посредничеством того самого WAP-шлюза, ну и Dial-in CSD сервера. В случае с GPRS схема отличается лишь отсутствием Dial-in, доступ в Интернет телефон получает посредством GPRS системы оператора, что упрощает цепочку, да и использование WAP в целом (потому WAP на GPRS телефонах и проще в настройке).

<gprs.png>

Теперь, наконец, нужно сказать, что же из себя этот WAP-шлюз представляет. По сути, этот шлюз выполняет всю «грязную» работу вместо телефона (напомню, что старые телефоны были достаточно слабы). Именно он узнает IP адрес запрашиваемого домена через DNS, общается с HTTP(S) сервером, а затем еще и занимается компиляцией текстовых WML страниц в бинарный WMLC формат (то же самое происходит и с WMLScript-ами, перегоняемыми в WMLScriptC). Бинарный формат легче обрабатывать телефоном, и он занимает меньше места, что очень важно как для экономии трафика, так и для оперативной памяти, которой в телефонах не так много. Сам же телефон по UDP высылает шлюзу запрос (в WAP профиле указывается адрес шлюза, в некоторых телефонах и порт), в котором указывает желаемый адрес, свой «юзер-агент» (модель, версия прошивки, браузера и пр.), а также список MIME типов для файлов, которые он поддерживает. В ответ шлюз и отдает ему либо сообщение об ошибке (если что-то пошло не так), либо содержимое запрошенного ресурса.

Сам этот WAP-шлюз сейчас является главным камнем преткновения в WAP. Проблема в том, что ввиду морального устаревания первой версии «мобильных страниц» шлюзы остались лишь у небольшого количества операторов (слышал, у российского МТС все еще работает), да и те зачастую требуют использования GPRS профиля wap (вместо internet, где доступа к шлюзу нет), который тарифицируется значительно дороже. Сами шлюзы (речь о программе) в свое время были, конечно же платными, издавались компаниями, входящими в «WAP Форум» (Openwave (ранеее Phone.com или Unwired Planet), Ericsson, Motorola и Nokia) и стоили, по видимому, значимых денег, т.к. шлюзами в основном владели операторы, которые окупали дело, сдирая кровные с пользующихся этим самым шлюзом. Эти коммерческие шлюзы найти в сети мне так и не удалось.

Но не все так печально и среди всех этих шлюзов есть один, выгодно отличающийся от остальных — Kannel (не только WAP, но и SMS шлюз, хотя последнее нас не интересует). Главное его преимущество — открытый исходный код (Open Source) и, как следствие, он полностью бесплатен. Поэтому он идеально подходит на роль шлюза для статьи. Сам по себе он состоит из трех модулей: Bearerbox, Smsbox и Wapbox. Bearerbox является основным модулем, т.н. ядром Kannel, реализуя основные функции для других модулей. Smsbox нужен, ественно, для работы SMS-шлюза, однако нас он в этой статье не интересует. И, наконец, Wapbox, для работы WAP-шлюза, он то нам и нужен.

Настраивать шлюз самому, впрочем, не обязательно. Моими силами и силами некоторых моих знакомых было открыто несколько бесплатных публичных WAP-шлюзов, которыми может воспользоваться любой желающий, просто указав IP адрес. Актуальный список можно узнать по адресу bs0dd.net/gateway_ru.

Свой шлюз, на самом деле, поднять не трудно. Главное — иметь публичный («белый») IP адрес с возможностью проброса портов. Далее нужно установить сам шлюз. В качестве систем для примера будут использоваться Windows XP и Ubuntu 22.04.

В дистрибутивах Linux, основанных на Debian, Kannel есть в пакетном менеджере APT, поэтому для установки достаточно команды

(sudo)* apt install kannel

* если команда выполняется не от имени пользователя root.

и менеджер сам установит шлюз версии 1.4.5 (последняя стабильная версия). Дальнейшее управление работой производится через сервис демонов Systemd, для чего применяются утилиты systemctl и service (главным образом отличаются синтаксисом).

systemctl status kannel

service kannel status

Вместо status используются и иные ключевые слова вроде stop, start, enable, disable. Думаю, даже слабо посвященному в английский язык юзеру, данные обозначения понятны.

По умолчанию при установке Kannel записывается в список авоматически запускаемых сервисов (аналогично ключ-слову enable), запускается (ключ-слово start) и уже готов к работе в качестве WAP-шлюза (со стандартной конфигурацией). Для других дистрибутивов, возможно, понадобится собрать шлюз самому из исходных кодов. Но я полагаю, что пользователи таких дистрибутивов, как Arch, CentOS, Gentoo и прочих достаточно подкованы, чтобы собирать программы самостоятельно.

<kdaem.png>

Ситуация с Windows несколько осложнена в связи с тем, что Kannel сам по себе предназначен для работы на POSIX системах, в число которых Windows не входит. Однако, разработчиками еще в 90-ые годы была разработана (и ныне продолжает развиваться) среда Cygwin. Она позволяет собирать POSIX проекты под Windows, обеспечивая прослойку (API) между POSIX и Windows функциями. А поскольку код Kannel открыт, мне не составило большого труда собрать шлюз для Windows. Поэтому теперь WAP-шлюз можно организовать и на Windows системах. Собранные комплекты доступны на сайте winkannel.bs0dd.net. Стабильной, как уже упоминалось, является версия 1.4.5, поэтому именно она рекомендуется к загрузке.

<winkannel.png>

Собранная мной версия работает работает на Cygwin 1.7.18, поэтому работает как минимум на Windows 2000 (Windows семейства 9x для серверов подходят плохо, поэтому собирать на более старой версии Cygwin не стал, но если кто-то попросит...). Архив содержит основной комплект утилит Kannel, необходимые библиотеки Cygwin, базовую конфигурацию и некоторые другие файлы.

<kwinfold.png>

Сборка ориентирована на использование Kannel именно в качестве WAP-шлюза, поэтому включает в себя простой скрипт startwap.bat, для быстрого запуска (в отдельных окнах запускаются модули Bearerbox и Wapbox.

В случае необходимости завершения работы шлюза нужно в консоли модуля Bearerbox нажать клавиши Ctrl+C (сигнал завершения работы приложения). Bearerbox при этом автоматически завершит работу модуля Wapbox, а затем закроется и сам.

<bearerbox.png> <wapbox.png>

Для наблюдения за статусом работы у Kannel имеется простейший HTTP сервер, по стандарту использующий порт 13000 (задается параметром admin-port в файле конфигурации kannel.conf). По умолчанию доступ к нему заблокирован, однако можно настроить разрешенные и запрещенные IP адреса с помощью параметров admin-deny-ip и admin-allow-ip. Для административных функций используется пароль из параметра admin-password, для проверки статуса можно, при необходимости, назначить пароль параметром status-password (для доступа подходит и административный пароль). Про остальные тонкости настройки шлюза можно почитать в инструкции на его официальном сайте: www.kannel.org/userguide.shtml.

<kanhttp.png> <kanstat.png>

Поскольку HTTP(S) запросы высылаются шлюзом, то получается так, что он имеет доступ к устройствам в локальной сети, что может быть неприятно, особенно для домашних WAP-шлюзов, где из локальной сети можно получить, например, доступ к веб-интерфейсу роутера (а это уже угроза безопасности).

Для этого имеет смысл ограничить шлюзу доступ в локальную сеть. Это можно сделать с помощью функции перенаправления (ремаппинг). Самый простой вариант — перенаправлять URL с упоминанием адреса сети на невалидную ссылку. Добавляем в файл kannel.conf:

map-url-max = 1
 	map-url-0 = "http://192.168.1.* /"
 	map-url-1 = "https://192.168.1.* /"

Теперь шлюз не позволит телефонам получать HTTP(S) доступ к устройствам локальной сети. Но можно сделать чуть красивее, если у вас имеется HTTP(S) сервер:

map-url-max = 1
 	map-url-0 = "http://192.168.1.* http://wap.bs0dd.net/forbid.wml"
 	map-url-1 = "https://192.168.1.* http://wap.bs0dd.net/forbid.wml"

Вместо простой ошибки пользователю будет показываться WML страница с сообщением о запрете доступа.

<forbr.png>

Если необходимо разрешить доступ к локальному серверу — добавляем "исключение" (внимание на косую черту в конце, она нужна для корректного парсинга строки):

map-url-max = 3
 	map-url-0 = "http://192.168.1.15/ http://192.168.1.15/"
 	map-url-1 = "https://192.168.1.15/ https://192.168.1.15/"
 	map-url-2 = "http://192.168.1.* http://wap.bs0dd.net/forbid.wml"
 	map-url-3 = "https://192.168.1.* http://wap.bs0dd.net/forbid.wml"

Когда нужен доступ больше чем к одному локальному адресу — можно добавить своеобразные "исключения" перед запрещающими правилами. Главное учитывать, что параметр "map-url-max" считается с нуля, поэтому если добавлено в общей сложности 4 правила, то в параметре указывается число 3 и т.д.

Дополнительно к конфигурации можно добавить строку:

smart-errors = true

В таком случае Kannel должен формировать WML странички с информацией об ошибке, например, при запросе на несуществующую страницу. Правда, похоже, работает это не на всех телефонах.

Итак, шлюз запущен (на Windows или Linux), сконфигурирован, теперь самое время его проверить. Для начала проверить стоит на уровне компьютера, т.е. с помощью эмулятора. Для нашего случая весьма хорошо подходит эмулятор  Nokia 3410, поскольку он весьма точно эмулирует работу телефона, включая WAP-браузер. Скачать его можно здесь: archive.org/details/nokia-3410-sdk.

Заходим в "Услуги" (это и есть WAP-браузер) -> "Настройки" -> "Настройки связи" -> "Java DWL" (первый профиль). Задаем домашнюю страницу (например wap.bs0dd.net) и IP адрес: 127.0.0.1 (если шлюз запущен на том же самом компьютере) или на адрес сервера в вашей локальной сети.

<em1r.png> <em2r.png> <em3r.png> <em4r.png>

Теперь нужно открыть в браузере WML страницу («К себе»). Если все ОК, то шлюз обработает запрос (показывая отладочную информацию в консолях) и на телефоне откроется страничка.

<kannwin.png>

Для доступа с настоящего телефона необходимо открыть публичный доступ к шлюзу, сделав в вашем роутере проброс порта 9201 на протоколе UDP (шлюз предоставляет свои функции по UDP на портах 9200-9208, но телефоны, как правило, используют порт 9201 и не везде это значение возможно изменить. У каждого роутера проброс настраивается по своему, поэтому это нужно уточнять в инструкции к конкретно вашей модели.

<pforw.png>

Запущенного WAP-шлюза достаточно для выхода в WAP на телефонах с GPRS (однако недостаточно для CSD, но об этом чуть позже). Так что можно приступить к конфигурации WAP профиля. Постараюсь дать наиболее общее определение, поскольку у каждого телефона свой браузер и по своему выглядят настройки WAP профиля.

Пример настроек для GPRS:

- Домашняя страница: любой WAP сайт c WML страницами, например wap.bs0dd.net.

- Тип сеанса (актуально для Nokia): непрерывный

- Защита связи: нет

- Тип опознавания/авторизации: обычный/без защиты

- Тип регистрации: автоматический

- Точка входа/доступа (APN): *уточняйте у оператора*

- Логин: *уточняйте у оператора*

- Пароль: *уточняйте у оператора*

- IP-адрес (протокола/шлюза): *адрес вашего или публичного шлюза*

- Порт (если требуется): 9201

<wa1r.jpg> <wa2r.jpg> <wa3r.jpg> <wa4r.jpg> <wa5r.jpg> <wa6r.jpg> <wa7r.jpg>

Если шлюз работает, проброс порта включен и профиль настроен правильно - страница должна открыться. Теперь можно без проблем пользоваться шлюзом.

<was1r.png> <was2r.jpg> <was3r.jpg> <was4r.jpg> <was5r.jpg> <was6r.jpg> <was7.jpg>

Ну, или почти без проблем...

При тестировании на своих телефонах обнаружил такую проблему. Если на телефоне Siemens (например S55 или C60) попытаться загрузить Java приложение, то JAD файл успешно загрузится, а вот при загрузке JAR файла телефон задумывается и выдает крайне неприятную ошибку:

<waher.jpg>

Хотя WAP профиль настроен правильно и страницы открываются. Послед небольших разбирательств оказалось, что телефон, по какой-то причине, производит скачивание JAR файлов через прямые HTTP запросы серверу, а потому не использует шлюз и WAP профиль. Вместо этого используется отдельный профиль, именуемый в настройках профилем Java. Поэтому его тоже необходимо настроить (указать там GPRS настройки, полученные у оператора).

<wah1.jpg> <wah2.jpg> <wah3.jpg> <wah4.jpg>

Теперь, после настройки, нужно выбрать этот профиль по умолчанию для HTTP соединений.

<wah5.jpg> <wah6.jpg>

Вот после этого можно загружать Java приложения в телефон.

<wahok.jpg>

Ну, с GPRS телефонами проблема решена, WAPом на них можно пользоваться, ну а как же быть с CSD телефонами? Для них дополнительно необходим и Dial-in CSD сервер, который будет принимать вызов с телефона и предоставлять ему доступ в сеть (не обязательно в Интернет, достаточно внутренней локальной сети с WAP-шлюзом).

Конечно, как и в случае с WAP-шлюзами такие «номера доступа» тоже были у операторов, но, совершенно логично, что после массового развития GPRS операторы отключили Dial-in сервера еще раньше, чем WAP-шлюзы.

Настройка Dial-in — дело гораздо более сложное и требовательное. А самое неприятное, что для осуществления затеи требуется поддержка CSD звонков на уровне оператора (это нетрудно проверить методом, описанным ниже).

Нам потребуются: второй номер, крайне желательно того же оператора (не проверял на разных) и второй телефон с поддержкой CSD (не все телефоны принимают CSD звонки, особенно бюджетные), желательно 2G.

<simcard.jpg> <mdpho.jpg>

В целом, в качестве модема можно использовать даже, казалось бы, жутко бюджетную Nokia 5110, проверено.

<5110md.jpg>

Если все же придется использовать телефон с поддержкой 3G, стоит переключить его в режим принудительного 2G во избежание проблем с приемом CSD звонков.

<gsmor.png>

Теперь то необходимо убедиться, что оператор не ограничивает CSD звонки в своей сети. Наиболее быстрый способ проверить — создать профиль-"заглушку" в которой указать домашнюю WAP страницу, тип соединения (желательно ISDN, но если не работает можно проверить и аналоговый), любой IP адрес и ваш номер, который установлен в GSM модеме.

<em3r.png> <emt1r.png> <emt2r.png> <em4r.png> <emt3r.png>

Если телефон поддерживает HSCSD (14400 бит/с), на нем можно выбрать и скорость. Каждому, определенно, захочется попробовать скорость 14400, однако скорость этап требует поддержку у оператора стандарта HSCSD (высокоскоростной CSD), однако даже в то время далеко не все операторы поддерживали HSCSD, поэтому скорее всего звонок совершить не удастся, остается использовать 9600 (обычный CSD).

<hscsdr.jpg>

Теперь пробуем зайти на домашнюю страницу. Телефон предпримет попытку совершить звонок с передачей данных (data call), если на стороне оператора нет никаких ограничений, телефон-модем должен зазвонить, при этом с пометкой, что это звонок с передачей данных. Если так и получилось - вам крупно повезло, можно продолжать настройку Dial-in сервиса. Ну а если нет — к сожалению, на стороне оператора что-то не так, придется выяснять этот вопрос с ним. В некоторых случаях оператор отключает поддержку CSD в сети (при попытке позвонить звонок тут же сбрасывается), требуя подключения отдельной услуги (платной или бесплатной). В наиболее худшем случае у оператора и вовсе может не быть информации о CSD в его сети. Здесь, к сожалению, я ничем не могу помочь. Для выхода в WAP с CSD телефона поддержка со стороны оператора обязательна.

<datcall.png>

Ну, предположим, что CSD звонки у вас поддерживаются изначально (или же удалось «повоевать» с оператором и включить себе эту услугу), поэтому приступим к настройке Dial-in сервера. В сущности, для этого используется обычный Dial-in сервер, который применяется в телефонных сетях, с разницей лишь в используемых модемах (которые все равно управляются теми же AT командами).

Для начала рассмотрим наиболее простой вариант — конфигурацию в Windows.

Прежде всего необходимо установить драйвер для вашего телефона.

В моем случае это драйвер для телефонов Nokia.

<drvr.png>

Теперь подключаем телефон. При установке драйверов среди функций телефона появится модем. Он то нам и понадобится.

<fhard.png>

Открываем "Сетевые подключения" -> "Создание нового подключения".

<netcor.png>

"Установить прямое подключение к другому компьютеру" -> "Принимать входящие подключения" -> Выбираем наш модем -> "Запретить виртуальные частные подключения".

<wiz1r.png> <wiz2r.png> <wiz2ar.png> <wiz2br.png>

Теперь создаем пользователя, чьи данные (логин и пароль) будут использоваться для авторизации звонящего в системе. Я создам пользователя "csd" с паролем "123".

<wiz3r.png> <wiz4r.png> <wiz5r.png>

Далее в настройках протокола TCP/IP необходимо вписать диапазон адресов для сети между компьютером и звонящими клиентами. У нас всего одна телефонная линия, поэтому достаточно диапазона из двух адресов (для сервера и звонящего ему телефона-клиента). По правильному, нужно указать IP адреса, никак не связанные с сетями, к которым подключен сервер. Например, серверу выдан адрес 192.168.1.30 из сети 192.168.1.0, откуда есть доступ в Интернет. Тогда для Dial-in сети можно использовать, например, 192.168.10.1 и 192.168.10.2, если бы не одно "но"… Между Dial-in сетью и сетью с Интернетом не будет связи! Если на одном сервере находится и Dial-in сервис и WAP-шлюз, то это не проблема, он будет работать с двумя сетями получая и передавая WAP данные с одной и HTTP с другой. Но если нужно дать телефону доступ в Интернет (в конце покажу, зачем мне это нужно), придется прибегнуть к "грязному" трюку. DHCP сервер роутера первой сети выдает устройствам адреса из диапазона 192.168.1.10 - 192.168.1.150. Т.е. места от 151 до 254 свободны. Там и расположим нашу Dial-in сеть, как бы объединив их вместе. Да, делать так не очень хорошо, но тогда не потребуется настраивать межсетевой роутинг (на несерверной Windows это трудновато). Конкретно у себя я взял адреса 192.168.1.161 и 192.168.1.162, для сервера и клиента соответственно.

<wiz6r.png> <wiz7r.png>

Теперь у нас есть входящее подключение и компьютер готов обслуживать звонящих на модем.

<inconr.png>

Если же вариант с Windows вам не подходит, то Dial-in сервер можно организовать и в Linux. Что правда, здесь настройка хоть и более гибкая, но при этом гораздо более сложная чем в случае с Windows.

Сложна она, главным образом, из за необходимости вписывать команды и править конфигурационные файлы. Никаких вам красивых интерфейсов, и не мечтайте.

ВНИМАНИЕ: подразумевается, что все действия выполняются от имени пользователя root.

Для начала подключаем телефон. Для большинства производителей USB драйвера к телефону уже интегрированы в систему, поэтому система должна определить наше устройство.

Вписываем команду:

lsusb

Получим примерно такой вывод:

<lsusb.png>

Как видно, телефон определился системой (подчеркнут красным цветом).

Теперь нас интересует COM-порт, назначенный системой для модема телефона. В Linux портов в привычном нам понимании не существует. Есть лишь "файлы", при записи и чтении которых фактически идет работа с COM-портом. Назову их файл-портами. Обычно, в случае с телефонами на USB их модемам назначаются файл-порты /dev/ttyACM* или /dev/ttyUSB*, где * - цифра от 0. В случае с использованием телефона, имеющего COM кабель, его модем должен быть доступен (если это предусмотрено) на файл-порте реального COM, обычно /dev/ttyS* или /dev/ttyUSB* (если COM кабель подключен через USB адаптер).

Проверим наличие порта:

ls -l /dev/tty<ACM или USB или S>*

<lsl.png>

Иногда для телефона создается больше одного файл-порта (остальные используются для сервисных функций), поэтому важно проверить, правильно ли выбран порт. Для этого пригодится терминальная программа minicom:

minicom -D <файл-порт>

Далее вводим команду ATZ (сброс модема). При этом, вводимые буквы могут быть не виды на дисплее. Если этот порт действительно используется для модема - мы получим ответ OK.

<atz.png>

Используя информационные ATI команды можно окончательно убедиться, что это модем нашего телефона.

<ati1.png> <ati2.png>

Теперь можно приступить к настройке Dial-in.

Для работы потребуются две программы - mgetty и pppd. Первая работает с модемом: ждет звонка, принимает его и передает управление второй программе. Вторая программа представляет из себя сервер протокола PPP. Соответственно она проводит с клиентом процедуру авторизации и, в случае успеха, обеспечивает связь с серверной машиной (и с локальной сетью, если настроен межсетевой роутинг).

Установим интересующие нас программы:

apt install ppp mgetty

Создаем файл Systemd сервиса для mgetty. С его помощью работой Dial-in сервиса можно управлять аналогично шлюзу Kannel.

vi* /lib/systemd/system/mgetty@.service

* можно использовать любой другой текстовый редактор.

В файл вставляем следующие строки:

[Unit]
 	Description=External Modem %I
 	Documentation=man:mgetty(8)
 	Requires=systemd-udev-settle.service
 	After=systemd-udev-settle.service
 	
 	[Service]
 	Type=simple
 	ExecStart=/sbin/mgetty /dev/%i
 	Restart=always
 	PIDFile=/var/run/mgetty.pid.%i
 	
 	[Install]
 	WantedBy=multi-user.target

Теперь настраиваем mgetty.

vi /etc/mgetty/mgetty.config

В конфигурационном файле нужно закомментировать все строчки, кроме debug, его значение поменять на 9, для простоты отладки, если что-то пойдет не так.

В конец добавляем следующее:

port <файл-порт, например ttyACM0>
	 port-owner root
	 port-group dialout
	 port-mode 0660
	 data-only yes
	 ignore-carrier no
	 toggle-dtr yes
	 toggle-dtr-waittime 500
	 rings 1
	 speed 115200
	 modem-check-time 60

Ну а сейчас настраиваем pppd:

vi /etc/ppp/options

Оставляем незакомментированными только следующие строчки:

ms-dns <адрес первого DNS, например 8.8.8.8>

ms-dns <адрес второго DNS, например 8.8.4.4>

asyncmap 0

auth

crtscts

lock

hide-password

modem

+pap

debug

proxyarp

lcp-echo-interval 30

lcp-echo-failure 4

noipx

В самом низу дописываем:

192.168.10.1:
 	netmask 255.255.255.0

Здесь указывается маска сети и IP адрес нашего сервера (обратите внимание на двоеточие после адреса сервера).

Теперь создаем файл с конфигурацией для конкретного модема:

vi /etc/ppp/options.<файл-порт, например ttyACM0>

Здесь, по сути, достаточно лишь вписать IP адрес, который будет присваиваться клиенту, звонящему на этот модем (обратите внимание на двоеточие перед адресом клиента).

:192.168.10.2

Создаем пользователя для авторизации. По аналогии с Windows у меня он будет называтся «csd».

useradd -G dialout,dip,users -m -g users -s /usr/sbin/pppd <имя пользователя, например csd>

Назначаем пользователю пароль, конечно же (естественно, у меня будет «123»):

passwd <имя пользователя>

После ввода команды программа запросит пароль для пользователя (причем символы из соображений безопасности на экране не видны, даже в виде звездочек). Затем нужно повторно ввести его для подтверждения корректности.

<passw.png>

Редактируем настройки авторизации pppd:

vi /etc/ppp/pap-secrets

Добавляем строку с данными только что созданного пользователя:

<имя пользователя> * "<пароль>" *

Обратите внимание, что пароль должен быть заключен в кавычки.

<papsec.png>

Фактически, на этом настройка Dial-in, наконец, закончена. Но если требуется прямой доступ в Интернет, нужно настроить межсетевой роутинг (шаг необязательный, можно пролистать его и перейти к запуску mgetty через систему Systemd).

Включаем в системе поддержку роутинга. Для этого редактируем файл sysctl:

vi /etc/sysctl.conf

Нужно раскомменитировать эту строку:

net.ipv4.ip_forward=1

Применяем изменения командой:

sysctl -p /etc/sysctl.conf

Программа выдаст на экран измененные строки (точнее одну, измененную для поддержки роутинга).

<sysct.png>

Теперь для роутинга понадобится фильтр пакетов - iptables (netfilter). Он и будет заниматься роутингом сетевых пакетов между сетями. Прежде всего нужно переключить его в режим legacy:

update-alternatives --config iptables

В появившемся диалоге выбираем вариант с iptables-legacy.

<iptableg.png>

Перед добавлением правила нужно прежде всего узнать название сетевого адаптера, через который поисходит доступ в Интернет. Вводим:

ip a

<ipa.png>

В моем случае нужный интерфейс называется enp0s3.

Создаем правило для iptables:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o <имя интерфейса> -j MASQUERADE

В данном примере я использую сеть 192.168.10.0 (с маской 24 или 255.255.255.0), поскольку для сервера и клиента выбраны адреса 192.168.10.1 и 192.168.10.2 соответственно. Можно использовать и другую приватную сеть, если вдруг есть такая необходимость.

Проверяем наличие правила в iptables:

iptables -t nat -L

<ipch.png>

Правило, как и положено, находится в таблице POSTROUTING.

Чтобы при каждом запуске не терять настройки iptables, можно установить пакет iptables-persistent.

apt install iptables-persistent

В ходе установки появится диалог с предложением сохранить текущие настройки iptables (для IPv4 и IPv6, нас интересует только первое). Соглашаемся и завершаем установку.

<ippers.png>

В будущем, если потребуется внести какие-либо изменения в настройки - неободимо вручную сохранить их командой:

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Теперь, наконец, можно перейти к запуску сервиса.

	Для включения mgetty в список сервисов, автоматически запускаемых при старте системы воспользуемся командой:

systemctl enable mgetty@<файл-порт, например ttyACM0>

Внимание на название сервиса. Сам по себе файл, созданный в начале конфигурации, является универсальным и может использоваться на любом порту, достаточно лишь вписать имя файл-порта после @. В моем случае названием службы будет mgetty@ttyACM0.

Для запуска службы используется ключевое слово start (и stop для остановки):

systemctl start mgetty@<файл-порт, например ttyACM0>

<mget.png>

Сервис запущен и ждет звонков от клиентов!

Остается только настроить WAP профиль для CSD. К слову, в данном случае совсем не обязательно настраивать публичный доступ (проброс порта) к WAP-шлюзу, достаточно лишь указать внутресетевой адрес сервера (в моем случае 192.168.1.161 для Windows сервера и 192.168.10.1 для Linux сервера), разумеется, при условии что шлюз запущен на той же машине.

Пример настроек для CSD:

- Домашняя страница: любой WAP сайт c WML страницами, например wap.bs0dd.net.

- Тип сеанса (актуально для Nokia): непрерывный

- Защита связи: нет

- Канал браузера/передачи данных: GSM-данные

- Тип опознавания/авторизации: обычный/без защиты

- Номер коммутации/дозвона: *номер, установленный в модеме*

- Тип передачи данных: ISDN (если не работает, попробовать "Аналоговый")

- Скорость (если есть выбор): 9600 (операторы крайне редко поддерживают HSCSD 14400)

- Логин: *заданный при создании Dial-in пользователя*

- Пароль: *заданный при создании Dial-in пользователя*

- IP-адрес (протокола/шлюза): *адрес вашего (публичного/внутреннего) или чужого шлюза*

- Порт (если требуется): 9201

<em3r.png> <ext1r.png> <ext2r.png> <emt1r.png> <emt2r.png> <ext3r.png> <ext4r.png> <emt3r.png> <ext5r.png> <ext6r.png> <hscsdr.jpg> <portcsdr.jpg>

Обратите внимание, что в случае с Windows компьютер поднимет трубку на модеме не сразу, а после второго сигнала RING с модема телефона (это примерно 5 секунд). В случае с Linux трубка поднимается сразу по сигналу RING (настраивается параметром rings на этапе настройки mgetty).

После установки соединения (в Windows) соответствующий значок появится во входящих подключениях:

<inokr.png> <csdst1r.png> <csdst2r.png>

Если шлюз работает, Dial-in сервер и профиль в телефоне настроены правильно - страница должна открыться. После столь трудной настройки можно побыть «онлайн» и с CSD телефона.

<wac1r.png> <wac2r.png> <wac3r.png> <wac4r.png> <wac5r.png>

Самое радостное, что таким способом можно, наконец, нормально загружать Java приложения в Nokia 3410, не прибегая к использованию программатора и модификации прошивки.

<j1.jpg> <j2.jpg> <j3.jpg>

А сейчас хотелось бы привлечь внимание людей, открывших (или желающих открыть) свои публичные WAP-шлюзы и Dial-in сервисы.

Если вы организовали свой WAP-шлюз и/или Dial-in сервис и решили сделать его публичным, просьба связаться со мной по контактам на главной странице моего сайта — bs0dd.net. Сейчас составляется список актуальных WAP-шлюзов (bs0dd.net/gateway_ru), планируется и список Dial-in сервисов (возможно даже открою свой, если появится нормальный USB модем). Буду рад каждому открытому публичному шлюзу и сервису CSD Dial-in!

Ну а теперь, «небольшой» бонус, для которого целую статью посвящать было бы слишком, но продемонстрировать хочется.

Как я уже писал, для некоторых целей мне необходимо иметь доступ в Интернет из сети Dial-in PPP. Дело в том, что есть устройство, имеющее в себе телефон (с CSD) и КПК, способный с этим телефоном взаимодействовать (в том числе для выхода в Интернет). Да, речь о Nokia 9210 Communicator, о котором я ранее писал (42 номер) и был очень недоволен отсутствием GPRS в этой модели. В той же статье использовались альтернативные методы доступа за посредничеством GPRS телефона с ИК-портом или компьютера с COM кабелем, но WAP браузер (да, ведь WAP 1.x браузер там имеется, поэтому коммуникатор к этой статье очень даже в тему) с этим методом у меня почему-то не заработал и вообще вел себя очень странно.

<eia.png>

После настройки CSD удалось, наконец, выйти в сеть с этого девайса силами самого коммуникатора. Поглядеть насколько же сложно сейчас «серфить» всемирную паутину на скорость 9600 бит/с (мой оператор HSCSD конечно же не поддерживает и, видимо, никогда его и не поддерживал).

<dialer.png> <call.jpg> <2.png> <6.png> <bs0dd.png> <7.png> <8.png>

А самое главное, удалось заставить работать и WAP браузер, хотя его поведение все равно довольно странное (видимо, написан он не очень прямыми руками…).

<co.png>

Например, браузер обрабатывает Unicode символы, только если они записаны в шестнадцатеричном виде, например «&#x0437;». Обычные Unicode символы отображаются некорректно, хотя у браузеров других телефонов такой проблемы нет.

<w1.png>

При открытии главной страницы моего WAP сайта и вовсе происходит ошибка XML. Где она происходит и почему — неясно, учитывая, что другие телефоны никаких проблем с открытием не испытывают.

<w2.png>

Попытка открыть страницу Nostalgia Nerd (nostalgianerd.com/wml.wml) и вовсе оканчивается весьма странной ошибкой «Услуга недоступна». Что обозначает эта ошибка — остается только гадать…

<w7.png>

WMLScript работает не совсем правильно (результат должен быть «$1,100.65», некорректно работает функция String.format).

<w8.png>

Впрочем, он на многих браузерах не работает как нужно. Во всяком случае такой вот скрипт-образец не выполняется нормально в браузерах Motorola и Openwave (Phone.com).

<mt.jpg> <ow.jpg>

Однако, исправно считает в браузерах Nokia (мобильном) и Sony Ericsson.

<nk.jpg> <se.jpg>

На этом, пожалуй, стоит и закончить эту статью. Думаю, для читателей, интересующихся мобильными телефонами это очень ценная информация, которая поможет снова вывести в «онлайн» старые мобилки и хоть немного окунуться в эпоху WAP. Эпоху мира мобильных страниц…

Bs0Dd (a.k.a. Vladislav)